Robot chariot

Mini-projet étape par étape pour apprendre à programmer en Arduino

Le responsable d’une unité de conditionnement souhaite optimiser les temps de productions, afin de déplacer les pièces à assembler du magasin B au poste de montage A auprès de l’opérateur, un système de convoyage automatisé est étudié. Un affichage permet à chacun de connaître la position d’un chariot suivant l’avancement dans le cycle.

Vous allez développer le programme pour que notre robot puisse :

- Se déplacer de manière automatique pour récupérer des pièces au point B et revenir au point A

- Afficher l’état dans lequel est le robot sur un afficheur LCD

- Indiquer sa position par un signal sonore

Le chariot doit se déplacer entre les deux points A et B. Les positions A et B peuvent être détectées par 2 capteurs TOR fin de course fcg et fcd. Un bouton départ cycle dcy permet à l’opérateur de lancer un cycle de fonctionnement.

Dans la phase d’étude sous TinkerCad et sur les cartes Arduino, les actions de déplacement seront simulées par 2 leds : ledav (avant) et ledar (arrière).

Etat avance

dcy

fcd

Sens avant

Point B

Point A

fcg

Consignes générales

Toutes vos travaux  doivent faire l’objet d’un compte rendu  rédigé et sauvegardé dans un dossier par binôme. Les différentes  versions de  vos projets Proteus seront identifiées et sauvegardées dans un dossier dans vos espaces personnels et remis dans le devoir sous Teams.

Merci de déposer un dossier zippé comprenant :

Un compte rendu des activités réalisées en conservant le plan du document Word ci joint

Chacun de vos projets Proteus renommé avec sa version

V1: 1 cycle de convoyage

V2: 3 cycles de convoyages

V3.1 : Intégration de sons

V3.2: création de fonctions

Veiller à  réutiliser parfaitement le vocabulaire technique utilisé dans l’énoncé.

# Sommaire

I.	Sommaire	2

II.	Etude du cahier des charges	2

III.	Maquette avec la carte Arduino Uno sous Proteus	2

V1 : Cycle d’un aller-retour	2

V2 : Répétition de cycles	3

V3.1 : Intégration de signal sonore	3

V3.2 : Création de 2 fonctions pour les sons	4

IV.	Maquette du prototype	4

# Etude du cahier des charges

Identifiez les entrées sorties de votre système.

# Maquette avec la carte Arduino Uno sous Proteus

Nous allons développer une maquette numérique de notre robot à l’aide du logiciel Proteus

  - Les entrées seront gérées par des boutons poussoirs.

  - Les sorties par des leds.

Réaliser votre maquette numérique sous Proteus après avoir compléter le tableau entrées sorties de votre système

|  | Entrée | Sortie |
| --- | --- | --- |
| Fin de course au point A : fcg |  |  |
| Fin de course au point B : fcd |  |  |
| Départ cycle : dcy |  |  |
| Moteur avance : ledav |  |  |
| Moteur arrière : ledar |  |  |

Faites vérifier votre travail par l’enseignant

## V1 : Cycle d’un aller-retour

|  | Savoirs & Astuces : Vous pouvez intégrer l’envoie de message par la carte Arduino à l’ordinateur sur le moniteur série afin de mieux comprendre où se situe le programme. La fonction en Arduino d’attente est : delay( temps en ms) | Exemple : Void setup(){ Serial.begin(9600) ;} Void loop(){ Serial.println(« Démarrage programme ») ;} Delay(1000); // le programme attend 1s |
| --- | --- | --- |

### Travail demandé

Réaliser l’algorithme, le programme chariot_V1 comprenant :

- Une gestion des déplacements par détection des points A et B avec les capteurs fcg et fcd simulés par deux boutons poussoirs

- Une immobilisation de 4 secondes au point B pour chargement avant un retour au point A.

- L’affichage permanent sur le moniteur série des différents états du chariot (chariot en position initiale, chariot en marche avant, chariot en marche arrière et chariot au point B)

Brancher les modules sur les entrées/sorties de votre choix.

Réaliser le programme Arduino et tester le sous Proteus

Compléter le diagramme SysML d’états ci-dessous

Début :Immobile

Point A

Ledav=0

Ledar=0

Avance

Ledav=1

Ledar=0

Immobile

Point B

Recule

Attendre 4s

Dcy=0

Fcd=1

Fcg=0

Dcy=1

Fcg=1

Fcd=0

## V2 : Répétition de cycles

### Travail demandé

Compléter votre programme V2 pour que :

- Le chariot étant au point A, une impulsion sur le bouton poussoir DCY permet d'effectuer 3 allers-retours, entre les points A et B.

- A chaque extrémité, A ou B, le chariot reste immobilisé 4 secondes pour chargement ou déchargement.

- Le moniteur série doit afficher en permanence les états du chariot ainsi que le nombre d'aller-retour effectués.

## V3.1 : Intégration de signal sonore

|  | Savoirs & Astuces : En ajoutant un buzzer « Piezo » sous TinkerCad, vous pouvez émettre un son avec les fonctions Tone(broche,fréquence) et noTone(broche). | Aide : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino /pmwiki.php?n=Main.Tone |
| --- | --- | --- |

### Travail demandé

Compléter votre programme V3.1 pour que :

- SON_AB : Lorsque le robot arrive A ou point B, il émet 2 bips de fréquence 440Hz à une fréquence de 1 Hz

- SON_FCY : Lorsque le robot a fini un cycle, il émet 3 bips de fréquence 880 Hz à une fréquence de 1 Hz

## V3.2 : Création de 2 fonctions pour les sons

|  | Savoirs & Astuces : Pour gagner en lisibilité et en efficacité, on peut créer des fonctions : void FonctionA(){ ….} | Aide : void Loop(){ toto() ;} void toto() {…..} |
| --- | --- | --- |

### Travail demandé :

Ajouter un buzzer pour obtenir une sortie sonore

Sous Proteus, rechercher le composant Buzzer

Intégrer les 2 types de son dans 2 fonctions à placer en fin de programme, et les appeler dans votre programme V3.2 :

- Fonction « son_AB() » : pour le son lorsque le robot arrive au point A ou B.

- Fonction « son_FCY() » : pour le son lorsque le robot à fini son cycle.

Mettre des commentaires dans votre programme pour séparer visuellement toutes les fonctions, en mettant par exemple : //======= Fonction SON_AB =======

# Maquette du prototype

Lorsque votre maquette numérique est validée, réalisez votre maquette à l’aide des mallettes pédagogiques